矿井主排水系统技术规范

1  范围

本标准规定了矿井主排水系统技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

大型机电设备技术测定

矿井机电管理规定

3  技术要求

3.1  资质

3.1.1  有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备应具备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。

3.1.2  各种图纸资料齐全完整。

3.1.3  机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。

3.2  排水设备

3.2.1  泵体

3.2.1.1  螺纹连接件和锁紧件齐全可靠，螺栓头部和螺母不得有损伤变形，螺纹无乱扣或秃扣。

3.2.1.2  联轴节端面的间隙及同轴度符合以下要求：

1）端面间隙为设备最大轴向窜量加2～4mm。

2）两轴同轴度：径向位移<0.5mm，倾斜<1.2‰，或符合厂家说明书要求。

3.2.1.3  泵体无裂纹、不漏水，底座处不得有积水，基础螺栓应采取防腐措施，无锈蚀。

3.2.1.4  机座与混凝土基础不得相互脱离，基础不得有断裂、剥落和松碎现象。

3.2.1.5  吸水管径不小于水泵吸水口径。主要水泵如吸水管径大于水泵吸水口径时，应加偏心异径短管接头，偏心部分在下。盘根不过热，滴水不成线。

3.2.1.6  真空表、压力表指示正确，按规定周期校验。

3.2.1.7  轴承润滑良好，不过热，滚动轴承温度不超过75℃，滑动轴承温度不超过65℃。

3.2.1.8  联轴节处必须安装合格的护罩，并应固定牢固。

3.2.2  管路：

3.2.2.1  不漏水，防腐良好。

3.2.2.2  排水管路每年进行1次清扫，水垢厚度不超过管内径的2.5%。

3.2.3  阀门、引水装置

3.2.3.1  闸板阀、逆止阀、底阀（用真空泵或射流泵作引水装置的可不设）齐全、完整、不漏水。

3.2.3.2  闸阀操纵灵活，动作可靠，并实现挂牌管理，表明编号，丝杆定期涂油。

3.2.3.3  引水装置可靠，有工作和备用两套引水装置，保证5min内启动水泵。

3.3  安全运行

3.3.1  吸水井（坑）无杂物，笼头不淤埋和堵塞，定期清挖，有验收报告。

3.3.2  每台水泵必须全部运转正常，水泵效率较高，无异响，无异常振动。

3.3.3  电机温度正常，运行电流不低于额定电流的80%。

3.3.4  主水泵每年进行1次技术测定，排水吨水百米电耗斜排不高于0.49KWh/t·hm，立排不高于0.46KWh/t·hm，排水系统效率不低于50%，测定记录有效期1年。

3.3.5  应有高、低水位声光报警装置。

3.3.6  每年雨季前对水泵、管路、闸阀等进行1次全面检查，并进行水泵联合试运转写出试运转报告，有矿领导签字。

3.3.7  泵房内的密闭门应关启自如，无变形，密封条完整，拉紧装置齐全灵活。

3.3.8  主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足《煤矿安全规程》规定。

3.3.9 主要水泵应有与矿调度室直通电话。

3.3.10  排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等应符合《煤矿安全规程》规定。

3.4  技术资料

3.4.1  资料：

1）水泵说明书。

2）设备平面布置图和引水装置图。

3）水泵易损零件图。

4）供电系统图和控制原理图。

5）设备更换记录和检修记录。

6）技术测定分析报告。

7）联合试运转报告。

8）设备检修履历簿。

9）突水状态下主排水系统操作程序、操作规程等必须悬挂在泵房内。

3.4.2  图纸：

1）矿井排水系统图。

2）供电系统图。

3）主排水泵、电动机技术特征卡。

3.5  主排水系统检修必须符合表1要求。

表1                            主排水系统检修周期表

| 部 位 | 检修内容 | 周 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 水泵解体检修、更换磨损部件 | 1年 | 5月底前完成 |
|  | 测量各处间隙 | 1年 |  |
|  | 检查底阀 | 1年 |  |
|  | 解体检查各部阀门 | 1年 |  |
|  | 解体检查引水设备及装置 | 1年 |  |
|  | 技术性能测定 | 1年 |  |
|  | 雨季前联合试运转 | 1年 | 6月底前完成 |
| 电气与仪表 | 电气预防性试验 | 1年 |  |
|  | 校验各种仪表 | 1年 |  |
|  | 电机解体检查清扫 | 1年 |  |
|  | 配电和启动设备检修 | 6个月 |  |
|  | 保护整定 | 6个月 |  |
| 管 路 | 除锈防腐 | 1年 |  |
| 水仓闸阀 | 配水闸阀 | 1年 |  |
|  | 联络闸阀 | 1年 |  |
| 泵房监控、集控系统 | 检查清扫 | 3个月 |  |
|  | 系统测量调试 | 1年 |  |

3.6  主排水泵技术测定

主排水系统每年雨季前要进行一次性能测试，测试内容：

3.6.1  水泵性能曲线应在不同流量值的情况下进行绘制，测点不少于5个。

3.6.2  计算水泵运行工况下的效率、排水系统总效率和吨水百米电耗。

3.6.3  测试水泵的噪声，及正常运行工况下的振动。

3.6.4  测试电机转速，计算电机效率和泵轴功率。

3.7  主排水泵房监控

3.7.1  主排水泵房具备远程实时在线视频监视。

3.7.2  主排水泵具备自动控制系统。实现排水泵房无人值守,实现在矿地面集控中心对排水泵的远程开停控制和监测。

3.7.3  井下主排水泵自动化控制系统数据自动采集与检测功能。主要实现两类数据自动采集与检测。模拟量检测的数据主要有：水井水位、电机工作电流、水泵轴温、电机温度、每趟排水管流量；数字量检测的数据主要有：全自动控制、手动自动控制信号、远方及就地控制信号、水泵运行停止状态、水泵故障信号、水泵启动柜断路器状态、电动阀的工作状态与启闭位置、电磁阀状态等。

3.7.4  自动轮换工作功能。泵自动轮换工作控制，控制程序将水泵启停次数及运行时间和管路使用次数及流量等参数自动记录并累计，系统根据这些运行参数按一定顺序自动启停水泵和相应管路，使各水泵及其管路的使用率分布均匀，当某台泵或所属阀门故障、某趟管路漏水时，系统自动发出声光报警，并在触摸屏上动态闪烁显示，记录事故，同时将故障泵或管路自动退出轮换工作，其余各泵和管路继续按一定顺序自动轮换工作，

3.7.5  全自动控制，根据水位自动控制开停泵功能。通过设于水井的排水配水井内水仓水位信号的采集及传输，将接受到的水位信号分成若干个水位段，计算出单位时间内不同水位段水位的上升速率，能够判断矿井的涌水量，并根据现场具体情况启动或停止水泵。

3.7.6  通讯功能。集控室上位机能监控现场水泵及其附属设备的运行状况，实时显示水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数，超限报警，故障画面自动弹出，故障点自动闪烁。具有故障记录，历史数据查询等功能。